智慧园区建设

公司门禁安防系统升级改造招标技术文件

一、系统升级改造工程概况

公司目前通过门禁闸机及栅栏将区域划分为三级，即行政区域、生产区域、防火防爆区。人员经授权后方可进入不同区域，由安环部统一管理。同时信息机房、高压配电室等重点部位，各部门又分别安装了电子门禁，各自管理授权。

现在用的门禁系统，开门方式有人脸识别和卡片识别，部分区域的门禁系统不能统一授权和监控，在使用中管理流程繁琐。同时全公司门禁系统存在硬件老化，故障频繁，维修费用高等问题。软件系统陈旧，不能进行功能扩展和升级。公司各区域办公室现使用的门锁为老式机械锁，不能联网管理，下班后及周末节假日需要保安巡逻检查门窗锁闭情况。公司现在的临时访客管理和物流运输使用人工记录，效率低耗时长。公司餐厅消费管理依赖人工管理，数据统计不方便。

本项目通过对硬件改造和软件更新，将全公司园区管理统一在一个平台下，提升管理效率，规范管理流程，提升管理水平。

二、技术标准和规范

1、本项目的设计、安装、调试及验收规范等应符合以下国家有关规范（包括但不限于设计方案所标明的规范）

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》GB/T17963

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T 670-2006

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

《信息技术 安全技术 IT网络安全》GB/T25068

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《安全防范系统验收规则》GA308-2001

《商业建筑物电信基础结构管理标准》EIA/TIA

《消防联动控制系统》GB16806-2006

停车场管理系统—Q/SJS 001-1998—QB/440300L6960-1998

自动道闸—Q/SJS 003-2000—QB/440300L9100-2000

IC卡读写器—Q/SJS 012-2001—QB/440300L572-2001

所有计算机硬件系统均符合下述标准：

电磁学规范：FCC Class B或CISPR22 ClassB

安全规范：UL Listed(美国)或EN60950（国际）

以上所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，投标人应按最新标准进行系统的设计、施工，选材，并提供与之相应的技术标准。

2、设备品牌选型标准和规范：

- 人脸识别系统、人脸通道闸和智能车牌通道等主要设备，要求选用质量、性能、市场占有率、科技创新率大于或等于大华、海康威视的国内品牌产品，确保产品具有良好的兼容性、稳定性和可扩展性。

- 本项目实施目标是增强和规范公司智慧化园区管理能力，应该综合考虑公司的实际情况和切实需求，提供具有前瞻性和可靠性的高性价比的技术解决方案。

4、系统存储要求：

数据库服务器集中存储和归档所有的门禁通行记录和相关事件记录，要求最少保存期限为2年。基于客户的即需要求和查询条件，可以生成相关报表，并支持报表文件归档、打印和邮件抄送等功能。相关影像资料至少应保证3个月的存储期。

5、设备总体布置图

6、网络拓扑图

四、技术要求

1、改造内容及要达到的功能要求

| 序号 | 项目/服务工程名称 | 工程量 | 施工范围及改造内容 | 交验后达到的功能要求 | 甲供、乙供 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除旧门禁设备 |  | 前中后门及防爆区门禁 | 整体能够满足防护和设备功能要求 | 乙供 |  |
| 2 | 新门禁设备安装 |  | 前中后门及防爆区门禁 | 门禁替换整体的方案 | 乙供 |  |
| 3 | 办公室门锁更换 |  | 门口办公楼 | 需要满足整体的技术要求 | 乙供 |  |
| 4 | 智慧园区管理软件系统安装调试 |  | 全公司 | 需要满足整体的技术要求 | 乙供 |  |

该表要求填写项目95%以上工作内容及工作量

2．拆除设施、设备的位置编号、名称、型号规格、数量清单

| 序号 | 拆除设备名称 | 位置描述 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行通道摆闸 | 保安室前、中、后门 | 博西尼 | 4套 | 拆除闸机、原有摄像头、栏杆利旧。 |
| 2 | 人行通道转闸 | 防爆区域 | 博西尼 | 4套 | 原有摄像头、栏杆利旧。 |
| 3 | 防爆区部分不锈钢隔离栏杆 | 防爆区 | 定制 | 30米 | 利旧使用 |

3．招标购买的设施、设备位置编号、名称、型号规格、数量、品牌清单

（1）厂前区域、生产区域人车管控系统设备

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 产地 | 防爆 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公司正门车行一进一出车牌识别系统（新增设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 2 | 道闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 3 | 防砸雷达 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 二、前门人行人脸识别通道门禁系统（利旧改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 左边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 5 | 中间道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 6 | 右边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 7 | 按键式遥控器 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 三、正门人行不锈钢小门人脸识别门禁系统（利旧改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 9 | 防雨遮阳罩 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 10 | 人脸设备电源 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 11 | 磁力锁 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 把 | 中国 | 非防爆 |  |
| 12 | 磁力锁支架 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 13 | 液压闭门器 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 个 | 中国 | 非防爆 |  |
| 四、生产区中门车行一进一出车牌识别+人脸识别系统（中门卫室主干道）（新增设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 抓拍显示一体机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 15 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 16 | 道闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 |  |  |
| 17 | 防砸雷达 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 五、羽毛球馆旁中门一进一出车牌识别+人脸识别系统（新增设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 抓拍显示一体机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 19 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 20 | 道闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 21 | 防砸雷达 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 六、中门卫室人行人脸识别通道门禁系统（利旧改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 左边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 23 | 右边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 24 | 按键式遥控器 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 七、防爆区1号门一进一出车牌识别+人脸识别系统（花鸟市场旁）（利旧改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 抓拍显示一体机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 26 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 27 | 道闸 | 利旧改造 |  | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 28 | 防砸雷达 | 利旧改造 |  | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 29 | 雷达支架 | 利旧改造 |  | 2 | 根 | 中国 | 非防爆 |  |
| 八、防爆区1号门人行人脸识别通道门禁系统（室外）（利旧改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 左边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 31 | 右边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 32 | 按键式遥控器 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 33 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 34 | 防雨遮阳罩 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 九、防爆区2号门一进一出车牌识别+人脸识别系统（利旧改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 抓拍显示一体机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 36 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 37 | 道闸 | 利旧改造 |  | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 38 | 防砸雷达 | 利旧改造 |  | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 39 | 雷达支架 | 利旧改造 |  | 2 | 根 | 中国 | 非防爆 |  |
| 十、防爆区2号门人行人脸识别通道门禁系统（利旧改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 左边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 41 | 右边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 42 | 按键式遥控器 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 43 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 44 | 防雨遮阳罩 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 十一、防爆区3号门车牌识别+人脸识别系统（单道闸）（利旧改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 抓拍显示一体机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 46 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 47 | 道闸 | 利旧改造 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 48 | 防砸雷达 | 利旧改造 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 十二、防爆区3号门人脸识别通道门禁系统（利旧改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 左边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 50 | 右边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 51 | 按键式遥控器 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 52 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 53 | 防雨遮阳罩 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 十三、防爆区4、5号门人行人脸识别通道门禁系统（成品库小门、打包区小门）（利旧改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 广告门式道闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 55 | 按键式遥控器 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 56 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 4 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 57 | 防雨遮阳罩 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 十四、防爆区6号门人行人脸识别通道门禁系统（甲方新选址）（新增设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 左边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 59 | 右边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 60 | 按键式遥控器 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 61 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 62 | 防雨遮阳罩 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 十五、防爆区6号门一进一出车牌+人脸识别系统（甲方新选址）（新增设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 抓拍显示一体机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 64 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 65 | 道闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 66 | 防砸雷达 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 十六、后门一进一出车牌识别系统（新增设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 车牌识别系统 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 68 | 道闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 69 | 防砸雷达 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 十七、后门人脸识别通道门禁系统（利旧改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 左边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 71 | 右边道摆闸 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 72 | 按键式遥控器 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 十八、后门人行小门人脸识别门禁系统（利旧改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 74 | 防雨遮阳罩 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 75 | 人脸设备电源 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 76 | 磁力锁 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 把 | 中国 | 非防爆 |  |
| 77 | 磁力锁支架 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 78 | 液压闭门器 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 个 | 中国 | 非防爆 |  |
| 十九、配电室、机房等重要房间人脸识别门禁系统（利旧改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 4 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 80 | 人脸设备电源 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 4 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 81 | 磁力锁 | 利旧改造 | 大华、海康、宇视 | 4 | 把 | 中国 | 非防爆 |  |
| 82 | 磁力锁支架 | 利旧改造 | 大华、海康、宇视 | 4 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 二十、访客管理系统（新增设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 桌面式访客机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 84 | 人脸指纹采集仪 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 85 | 室内呼叫总机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 86 | 快递扫描设备 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 二十一、餐厅消费管理系统（新增设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 身份信息识别产品 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 88 | 无线网络交换机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 二十二、办公室智能门锁（新增设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 办公室智能锁 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 85 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 90 | 无线控制器 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康 | 85 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 91 | 无线网络交换机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 12 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 二十三、中心设备（新增设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92、 | 平台服务器 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 93、 | 汇聚交换机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 3 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 94、 | 24口接入交换机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 7 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 95 | 工业级4口全千兆交换机 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 23 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 96 | 出入口控制终端 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 2 | 台 | 中国 | 非防爆 |  |
| 二十四、安全警示牌（新增设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 安全警示牌 | 根据甲方需求定制 |  | 50 | 块 | 中国 |  |  |
| 二十五、智慧园区管理软件平台（新增设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 基础软件包 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 套 | 中国 | 非防爆 |  |
| 99 | 视频监控模块 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 500 | 路 | 中国 | 非防爆 |  |
| 100 | 门禁管理模块 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 50 | 门 | 中国 | 非防爆 |  |
| 101 | 车辆管理模块 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 20 | 车道 | 中国 | 非防爆 | 3240 |
| 102 | 防爆区管控模块 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 套 | 中国 | 非防爆 |  |
| 103 | 访客管理模块 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 套 | 中国 | 非防爆 |  |
| 104 | 餐厅消费管理模块 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 套 | 中国 | 非防爆 |  |
| 105 | 办公室门锁管理模块 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 套 | 中国 | 非防爆 |  |
| 106 | 快递包裹管理模块 | 详细技术参数见附件 | 大华、海康、宇视 | 1 | 套 | 中国 | 非防爆 |  |

- 招标购买的材料名称、型号规格、数量、品牌清单

| 序号 | 购买材料名称 | 型号规格 | 材质、等级 | 数量 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机立杆 | 镀锌管防静电烤漆6米 | 国标 | 现场踏勘确定 | 定制 | 中国 |  |
| 2 | 电源线 | RVV3*1.5 | 国标 | 现场踏勘确定 | 国内知名品牌 | 中国 |  |
| 3 | 电源线 | RVV3*4 | 国标 | 现场踏勘确定 | 国内知名品牌 | 中国 |  |
| 4 | 六类网线 | 国标纯铜 | 国标 | 现场踏勘确定 | 国内知名品牌 | 中国 |  |
| 5 | 光缆 | 室外24芯铠装光缆 | 国标 | 现场踏勘确定 | 国内知名品牌 | 中国 |  |
| 6 | 镀锌钢管 | 热镀锌，DN32 | 国标 | 现场踏勘确定 | 国内知名品牌 | 中国 |  |
| 7 | PVC管 | 防火阻燃，DN32 | 国标 | 现场踏勘确定 | 国内知名品牌 | 中国 |  |
| 8 | 室外汇聚箱 | 500*400*300含空开 | 国标 | 现场踏勘确定 | 定制 | 中国 |  |

注：投标人应认真研究技术需求，到招标方现场勘查，投标书中应详细列出所有设备、配件、辅材的具体清单，主要设备需附加设备实体图片和效果图。投标人可以根据项目需求和自己的方案设计调整相关设备清单，但应在清单中详细列出并做出说明。

5．昆纤向供方提供的用于招标的图纸资料

见附件

6. 设备系统运行稳定性及可靠性要求

软硬件系统集成和二次定制开发的管理功能模块能够满足昆纤公司相关管理部门的实际应用需求，确保7*24小时无故障运行。

7．维修服务要求

在质保期内，如果智慧园区系统发生任何相关软硬件故障，中标单位应该按照技术服务要求，及时响应安全管理部门的维修请求，安排专业工程师到现场协助排查和解决问题，尽量降低和减少因门禁系统故障带来的人员通行和安全管理风险。如甲方需要对系统管理流程进行调整和变更时，中标单位必须及时配合协助。

8.技术服务要求

乙方需要具备基本的技术支持和服务能力，能够提供及时到位的技术服务和现场支持，接到服务请求或故障报修后，能够在4小时内到达昆纤公司现场，协助解决问题。质保期后重大技术或者设备故障需要8小时之内响应处理。

9．备件要求

要提供常规备品备件的产品型号和相关供应商信息，以便于昆纤公司在后续系统使用过程中，能够方便快捷地买到所需的易损易耗配件。对于该系统硬软件设施，乙方须承诺5年的备件保障。

10. 技术方案要求

- 本项目能有效控制人员、车辆进出公司，对进出人员、车辆进行图像采集和信息记录；

- 智慧园区管理平台应能根据甲方需求进行实时调整流程；

- 消防通道符合国家规范，紧急情况下，全部通道道闸可以在软件上一键全开。断电的情况下各道闸、门禁可以快速手动打开；

- 方便生产叉车、手推车、机动车进出，不妨碍维修物资进出；

- 办公室智能锁改造，需原锁位安装，不得损坏原门扇和门框；

- 人行闸机、车行闸机等设备，整体外观简洁美观，材质、配色与甲方现场建筑匹配。

- 电源线、网线排线必须隐蔽美观，防护栏美观实用；

- 管理软件操作简单实用，园区一张图显示全部设备。

- 施工涉及绿化、破路的部分，施工结束后需恢复原状。

10、信息机房电子锁信号需与原IT管理软件打通。

11. 其他要求

- 中标人在项目实施前，应进一步细化项目方案，并与招标方就具体实施方案取得一致后，方可开始施工。

- 相关安全标识或文字说明需按甲方要求进行制作并安装。

- 参加投标供应商需提供使用时所必须的各类相关使用操作、培训等资料。

- 参加投标供应商应选择可靠、安全、实用、性价比好的产品参加项目投标，确保设备运行的稳定性、安全性。

- 本次项目使用的软件均需是正版软件，并由甲方一次买断，永久使用。

- 智慧园区软件平台后期能进行二次开发和扩展，乙方需免费无偿开放权限，并配合后期甲方接入或输出数据。

四．施工安全和进度

1．施工区域安全要求：

施工现场应遵守甲方的安全管理制度，安排专人进行施工安全监护。

2. 施工安全方案要求:

按甲方的要求编制施工安全方案；

3．昆纤安全要求:

- 项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督。

- 如果施工时违反上述表格的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一次违章时将受到每人次500元的扣款，第二次将受到每人次1000元扣款，第三次违章时违章人员将不得进入昆纤施工。

- 报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

4．项目进度要求（施工进度、工期、时间要求）

- 合同签订后60天内完工。

- 评标后、签订合同前，中标方需在3个工作日内编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》提交项目负责人。

五．调试及验收

1．系统调试要求

基于项目实际需求，中标方在项目实施过程中，和安全管理部门保持密切沟通，确保项目各个子系统能够完全稳定运行。

园区相关的人员通道闸、车辆通道、门禁卡识别系统 、信息显示和相关软件功能模块的运行参数和性能参数，经过现场调试后运行于合适的优化状态。每个子系统建成并完成测试之后，转入系统试运行阶段，在实际使用过程中进行优化调试，其性能效果和功能达到安全管理部门要求，因涉及到软件开发，对于使用过程中出现的问题应积极配合进行调试或修改，约定期应至少一年。确保各个子系统可以在离线模式下安全可靠地运行。确保系统的网络连接和信息访问策略是安全的，相关安全措施和策略，需要提请信息管理部门进行审核。

2．工程质量验收标准和要求

项目施工方案和质量保障措施，需要征得甲方项目组审核通过，确保可靠有效后，方可投入实施。施工过程中要严格准守甲方“安全、环保、健康”管理规范和各项安全质量规范，如果违反规定，造成安全事故，可能会被列入供应商黑名单本项目合格验收的前提条件，是完成本协议中要求的各项功能，达到预期的项目建设目标。项目交付使用时，需要提交完整详细的系统使用手册、维护手册、配置管理手册等资料。针对不同的子系统和功能模块，分别对操作人员提供详尽的操作使用方法培训。

3．质保期

硬件设备质保期为2年，软件平台维护质保为2年，质保期从工程验收后开始计算。

厂家发布软件更新后，乙方负责免费进行软件升级。

六．资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、证书、报告的数量和方式

项目验收时，施工单位要提交以下资料文档，纸质四份，电子版二份：

- 智慧园区控制系统功能说明手册，各子系统操作使用手册；

- 智慧园区系统图及电气接线图；系统参数手册；

- 系统维护手册、原始设备厂商设备相关资料，包括：CAD2014版图纸；EXCELE设备、材料、软件清单；

2．培训时间、地点、人数要求

项目实施方需要对安全管理部门、设备维修部门和办公室相关人提供不少于一周时间的系统使用和操作培训。针对不同部门人员，制定相应的培训内容和操作训练课程。确保相关人员在后续应用中，能够独立使用和维护好该系统。编写使用操作说明文档一份；

七．技术专有权

本次项目实施过程中，针对昆纤公司客户实际需求开发定制软件功能模块或技术解决方案，其版权属于工程实施方和昆纤公司共同拥有。

八．保密协议

本项目实施过程中，项目实施方案人员可能会涉及昆纤公司内部的一些相关商业信息和管理信息，在未经昆纤公司许可的前提下，项目实施方人员不得泄露给任何第三方人员和单位。

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：

附表四：

| 昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录编号:Q4-EP-007 |  |  |  |
| 项目工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 分部分项工程名称 |  | 项目经理 |  |
| 隐蔽工程名称 |  | 施工单位现场负责人 |  |
| 图纸变更修改 | □ 是 □ 否 | 项目负责人 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |
| 隐蔽工程内容及部位 | 施工质量验收规范的规定、规范号 | 施工单位检查记录 | 建设单位验收记录 |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |
| 施工单位自查结论 | 施工员： | 施工班组长 |  |
|  | 专业质量检验员： 年 月 日 |  |  |
| 建设单位验收意见 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |