锅炉刮渣母带更换外协技术要求
1． 工程概况
对热动区域锅炉刮渣母主动链轮、从动链轮、圆环链、刮板进行更换。
2． 技术标准和规范
《锅炉刮渣母带更换外协技术要求》
三．工程内容 
1．拆除工作
	序号
	工程名称
	工作内容
	规格型号
	数量
	备注

	1
	拆除工程1
	圆环链（含刮板）拆除
	Φ22×86
	110米
	/

	2
	拆除工程2
	主动链轮拆除
	/
	1件
	/

	3
	拆除工程3
	从动链轮拆除
	/
	1件
	/


2.安装工作
	序号
	工程名称
	工作内容
	规格型号
	数量
	备注

	1
	安装工程1
	圆环链（含刮板）拆除
	Φ22×86
	110米
	需焊接刮板220件

	2
	安装工程2
	主动链轮拆除
	/
	1件
	/


	3
	安装工程3
	从动链轮拆除
	/
	1件
	/



四．技术要求 

1.安装设备部件（主动链轮、从动链轮、圆环链、刮板）由甲方提供；
2.安装前需将220套刮板安装到110米长的圆环链上，并将刮板压板点焊牢固；
3.施工所需的其余相关辅助材料、器具、焊条、劳保等均由乙方提供；安全防护用品符合昆纤公司相关规定。
4．昆纤向供方提供的用于招标的图纸资料
   /
5. 设备系统运行稳定性及可靠性要求
   刮板机需全年24小时连续运转。安装后运转平稳不扭斜、不刮帮、不漂链，首、尾轮与链环配合良好,运转过程中不卡、不跳为验收合格标准。
6．维修服务要求
质保期内若设圆环链及刮板出现故障，乙方应1小时内响应入场进行维修，因维修所产生的费用由乙方负责。
7. 技术方案要求
   乙方需编制含施工步骤、施工进度计划、施工人员安排、施工组织设计、施工安全控制内容等的“施工安全技术方案”提交甲方，审核通过后方可施工。
五．供货进度要求
/
六．调试及验收

1．系统调试要求 
安装完成后乙方需调试运行刮板机，运转平稳不扭斜、不刮帮、不漂链，首、尾轮与链环配合良好,运转过程中不卡、不跳。
2．工程质量验收标准和要求
2.1甲方的验收标准为国家、行业的最新规范、标准和本技术协议的相关要求，乙方提供的设备必须满足验收标准。

2.2试运行时出现的任何设备问题乙方应负责尽快解决，费用由乙方负责。
3．质保期

验收合格之日起12个月。
七．资料及培训

/
八．技术专有权
/

九．保密协议
/

十．其他要求（（施工资质、授权等要求）

施工资质：具有工业除渣、输送机工程安装等相关经验。
售后服务：质保期内，刮板机出现运转故障等问题，乙方应在12小时内赶到现场处理。

附表一：

	现场施工检查、监护表

	施工区域：

	施工人员行为
	1、不允许工作期间饮酒       [是、否] 

	
	2、不允许在工作时间睡觉      [是、否] 

	
	3、不允许在禁烟区内吸烟      [是、否] 

	
	4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具    [是、否、不适用] 

	
	5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] 

	
	6、现场未放置饮水瓶及食品   [是、否、不适用] 

	
	7、未使用饮用水瓶装化学品   [是、否、不适用] 

	
	8、如实上报各类事故   [是、否] 

	
	9、主要施工设备及危险化学品已填表申报  [是、否、不适用] 

	
	10、公司内严禁打架斗殴[是、否] 

	
	11、特种作业人员持证操作   [是、否、不适用] 

	施工人员劳保用品
	1、工作服  [是、否]

	
	2、工作鞋  [是、否]

	
	3、安全帽  [是、否]

	
	4、呼吸保护用品 [是、否]

	
	5、眼睛、面部防护 [是、否]

	
	6、登高作业安全带 [是、否]

	
	7、听力防护用品 [是、否]

	
	8、佩戴防护手套 [是、否]

	工作许可证
	1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用]

	
	2、《进入限制空间许可证》   [是、不适用] 

	
	3、《动土许可证》   [是、不适用] 

	
	4、《高处作业许可证》   [是、不适用] 

	
	5、《电气工作票》   [是、不适用] 

	
	6、填写《锁定隔离挂牌记录》   [是、不适用] 

	
	7、《开管许可证》   [是、不适用] 

	
	8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] 

	焊接和气瓶管理
	1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] 

	
	2、乙炔气瓶必须安装阻火阀    [是、否、不适用] 

	
	3、氧气瓶严禁与油脂接触   [是、否、不适用] 

	
	4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上   [是、否、不适用] 

	
	5、气瓶禁止阳光暴晒    [是、否、不适用] 

	
	6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好  [是、否、不适用] 

	
	7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa    [是、否、不适用] 

	
	8、气瓶不放在可能有重物下落的地方    [是、否、不适用] 

	
	9、搬运气瓶不准发生碰撞    [是、否、不适用] 

	
	10、压力表完好    [是、否、不适用] 

	
	11、气管无老化、开裂，接头不漏气    [是、否、不适用] 

	
	12、焊机外壳完整，接线柱无祼露    [是、否、不适用] 

	
	13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] 

	
	14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势    [是、否、不适用] 

	
	15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。    [是、否、不适用] 

	
	

	梯子
	1、梯子完整，有防滑垫    [是、否、不适用] 

	
	2、梯子长度够与要到达的工作面相配合     [是、否、不适用] 

	
	3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] 

	
	4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子    [是、否、不适用] 

	
	5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM    [是、否、不适用] 

	
	6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM  [是、否、不适用] 

	
	7、活动梯长度不得超过6米；    [是、否、不适用] 

	
	8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。    [是、否、不适用] 

	
	9、不能使用有任何损坏的梯子     [是、否、不适用] 

	
	10、不站在梯子的最高的踏步上操作     [是、否、不适用] 

	
	11、不要双手持物上、下梯子    [是、否、不适用] 

	
	12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] 

	
	13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档  [是、否、不适用] 

	
	14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。  [是、否、不适用] 

	
	15、使用梯子时请使用防滑工作鞋     [是、否、不适用] 

	
	16、不能在楼梯上堆放杂物     [是、否、不适用] 

	脚手架
	1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌”    [是、不适用] 

	
	2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。     [是、不适用] 

	
	3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] 

	
	4、应设置人员上下的梯子    [是、不适用] 

	
	5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] 

	
	6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] 

	
	7、移动式脚手架高度不得超过5米。    [是、不适用] 

	防坠落保护
	1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] 

	
	2、安全网、安全带无破损    [是、不适用] 

	
	3、安全带未高挂高低用    [是、不适用] 

	
	4、临边有防护    [是、不适用] 

	
	5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带    [是、否、不适用] 

	
	6、未经许可不进行交叉作业    [是、否、不适用] 

	
	7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚    [是、不适用] 

	
	8、禁止抛、扔工件、材料    [是、不适用] 

	文明施工
	1、工具材料分类堆放整齐有序    [是、否不适用] 

	
	2、施工区域周边设警示带    [是、否、不适用] 

	
	3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] 

	
	4、施工现场无积水    [是、否、不适用] 

	
	5、做到工完场地清    [是、否、不适用] 

	
	6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点  [是、否、不适用] 

	
	7、无防粉尘、防噪声措施    [是、否、不适用] 

	
	8、禁止在现场焚烧物品    [是、否、不适用] 

	 备注：

	

	

	                                    签发人：


附表二：

	移动电器检查（监护）表

	设备名称
	　
	承包商
	　
	检查日期
	　

	序号
	检查内容
	检查结果及安全措施
	检查人

	1
	属于那类移动电器
	　
	　

	2
	是否防爆
	　
	　

	3
	外观是否完好
	　
	　

	4
	I类电器是否有保护接地/漏电保护 
	　
	　

	5
	绝缘是否可靠
	　
	　

	6
	是否使用双绝缘护套电缆
	　
	　

	7
	电缆是否完整
	　
	　

	8
	是否正规接线插头
	　
	　

	9
	是否一机、一闸、一锁、一漏电
	　
	　

	10
	插线板上负荷是否满足要求
	　
	　

	11
	电源电压是否匹配
	　
	　

	12
	使用场所：
	　
	　

	
	1）、防爆区域
	　
	　

	
	2）、施工地面潮湿
	　
	　

	
	3）、电缆穿越道路
	　
	　

	
	4）、电缆妨碍工艺操作
	　
	　

	
	5）、高温、腐蚀区域
	　
	　

	
	6）、金属容器内
	　
	　

	备注：

	

	

	

	

	

	


附表三：


[image: image1]
[image: image2.jpg]I e A P R RR CBRHEF 1D

T E FHEEREA
e P P B P B
THEHABRSER FHEE &R T

EEERE M. —H. —¥H.

— S R T RE I HEEAE [ 1 AL 1 AEHL ]
AR SRS 21 AL 1 AEAD ]
FELYEAR B T3t S B2 R T 20CM Z[ 1 & 1 AEA ]
ERR AL ERY; HETHMR [ 1 A1 AEHL ]
sl e A5 A H ) R C o SRk B RV R [ 1 A1 AEHL ]
FHEEF RIS A AMEE RS L 1 B0 1 AEAL ]
I 2 X P A A B Rk [ 1 AL 1 AEHL ]
LA L Bh R T Y R AR B R 21 AL 1 AEAL ]
HALEH T iR B AR R X [ 1 B 1 AEM ]
FHBITERE, Tl [ 1 Al 1 AEAL ]
FH S AR AR B [ 1 Al 1 AEAL ]
SRV RS 2R [ 1 B 1 AEM ]
AT REAS T 36 & [ 1 B 1 AEM ]
B R & R B E [ 1 A1 AEHL ]
LRI N H - BATEK: H#:
BB AP H - IR T H -

v R T NAERS TR L B A AT,

ZRIEH .

BRI R W TS




