实验室操作台工程/服务发包技术文件

- 工程/服务发包概述
本次采购项目为模块化实验室操作台系统，供应商须根据采购方提供的平面布局图纸，进行深化设计与生产。产品需满足安全、耐用、易清洁的核心设计原则，确保满足实验室的长期使用需求。

- 技术标准&规范

| 标准号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 17657-2013 | 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 |
| GB 18580-2017 | 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 |

- 工程/服务范围、内容和工程量

  - 供货与实施范围

包含所有模块化柜体及配件的深化设计、材料供应、生产制造、包装运输、现场安装调试、验收交付及保修服务。

  - 产品内容与配置

模块化独立柜体，包括但不限于：中央仪器台、边实验台、转角台、天平台等（以最终图纸为准）。

核心配置： 所有主材及配件均须采用高品质、耐腐蚀材料，确保长期使用的结构稳定性和环境耐受性。

- 工程/服务施工技术要求

注： 本文件中标注 “★” 的条款为 关键技术要求或实质性条款，供应商的投标产品必须完全满足。任何负偏离将可能导致其投标被认定为无效或方案被否决。

1. 台面（必须提供实物小样）

材质：

实芯理化板（厚度≥12.7mm）

需提供权威机构依据《GB╱T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法》出具厂家盖章的相关检验报告：

1.1、厚度：理化板台面应采用≥12.7MM厚度的知名品牌耐腐蚀实芯理化板，边缘应采用同材质板材加厚度至≥25.4MM；

1.2、★理化性：台面理化性能需参照GB/T17657-2013进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中测试项目必须包括甲醇、盐酸、磷酸、硝酸、硫酸等50项以上的化学试剂的检测报告，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”；

1.3、★物理强度：

a.拉伸强度≥120Mpa

b.弯曲强度≥140Mpa

c.压缩强度≥270Mpa

d.24h吸水率≤0.2％

e.洛氏硬度≥120R

f.表面耐干热性能、表面耐灼烧、耐沸水性能均需达到5级，无明显变化。

1.4、★甲醛释放量：通过权威机构参照GB/18580-2017或GB/T17657-2013标准检测，甲醛释放量必须≤0.61mg/L。

1.5、★阻燃性：符合GB/T 2406.2-2009标准中建筑材料要求。

2. 柜体

2.1板材：采用1.0mm厚轧孔钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，耐潮耐热。耐强酸、耐强碱、耐多种试剂、溶剂、耐高温、防静电；

2.2门板、抽面板：采用1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化后环氧树脂静电喷涂，耐酸碱及各种有机溶剂；

2.3背板、抽底板：采用1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化后环氧树脂静电喷涂，耐酸碱及各种有机溶剂；

2.4结构：独立单元柜，连接件可拆卸重组

3. 五金配件

3.1铰链：采用ABC或者DTC缓冲铰链，可自闭，开启十万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用；

3.2导轨：采用ABC或者DTC三节静音滑轨，可自闭，防滑出设计，滑轮抽出时平滑顺畅且无噪声，耐磨滑轮，耐腐蚀。

3.3调节脚：螺母采用316#不锈钢材质，合资品牌，下衬六角套环，外包橡胶，具有防滑减震防腐蚀等功能，高度可调30—50mm，可承重300公斤以上。

- 工程/服务过程质量控制要求

  - 检测报告： 涵盖台面材料（理化性能、甲醛释放量、阻燃性等）的权威机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章）。

  - 实物样品： 所投品牌的台面实物小样（100mm×100mm）。

- 工期/进度

  - 总工期：实物样品：总工期： 本项目自合同签订生效之日起，至全部产品安装调试完毕并通过最终验收，总工期不得超过60个日历日。

  - 工期延误责任： 非因采购方原因或不可抗力导致的工期延误，供应商须按合同约定承担违约责任。

- 报价要求

报价范围： 报价应包含为完成本项目所必须的全部费用，包括但不限于：设计费、所有材料（含样品）费、生产加工费、包装费、运输装卸费、保险费、安装调试费、验收费、培训费、税金、利润以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等各项应有费用。

- 调试/验收/培训

8.1安装周期： 所有货物运抵指定现场后，须在5个日历天内完成全部安装、调试工作。

安装质量标准：

a. 平整度： 台面及整套操作台系统整体水平安装误差≤3mm/m。

b. 牢固度： 所有柜体安装牢固，无晃动感。抽屉在满载状态下抽拉顺畅，无阻滞、异响或倾覆。

8.2竣工资料： 安装完成后需提供完整的产品合格证。

- 质保

9.1 保修期： 整体产品免费保修期为1年。其中，台面及柜体主体结构（框架）的免费保修期延长至3年。保修期自最终验收合格签字之日起计算。

9.2 保修范围： 保修范围内出现的任何非人为造成的材料或工艺质量问题，供应商须负责免费维修或更换。

- 承包商资质和其他要求

资质要求：具备合法的企业法人营业执照，经营范围包含家具生产或销售。

- 安全要求

  - 工程/服务特别要求的安全要求

所有产品设计、材料、工艺及安装过程必须符合国家及项目所在地现行的安全生产、职业健康与环境保护相关法律法

及标准规范。

产品不得存在任何可能对操作人员造成划伤、碰撞、夹伤等物理伤害的锐利边缘、尖角或突出物。

  - 生产与安装现场安全

供应商负责其工厂生产及项目现场安装期间的全部人员与作业安全，制定并落实安全防护措施。

现场安装人员必须佩戴必要的个人防护用品（如安全帽、手套等），严格遵守采购方现场的安全生产管理规定。

  - 产品使用安全

柜体结构应稳固，具备足够的承重强度和抗倾覆能力，确保在正常使用及满载情况下无倾倒风险。

所有抽屉及门扇应配备防脱落或防滑出装置，防止因意外拉脱造成人员伤害或物品损坏。

电气部件（如有）必须符合电气安全标准，并设置必要的漏电保护。

  - 环保与健康

产品在安装后，不应有持续性或刺激性异味。

  - 安全责任

因产品本身缺陷或安装不当导致的安全事故，由供应商承担全部责任。

- 附件

  - 平面图

  - KCFC承包商入厂作业基本安全要求